27 OCTOBRE 2005 - A.G.W. déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme, de l’avis préalable du FD, du concours d’un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l’article 307 du CWATUP (publié le 23/11/2005)

# Art. 262.  Actes et travaux dispensés du permis d’urbanisme.

CONDITIONS GENERALES :

- Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, ni d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.

| ### OBJETS | #### CONDITIONS PARTICULIERES | EXCEPTIONS |
| --- | --- | --- |
| - constructions provisoires d'infrastructure de chantiers (réfectoires, logements, sanitaires, pavillons d’accueil,…) | - actes/travaux autorisés; - pendant la durée des actes/travaux; - actes/travaux continus. |  |
| - le placement de panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques | - fixés sur la toiture, sans débordement; - ou encastrés dans le plan de la toiture. |  |
| - travaux d'aménagement intérieur ou extérieur ou de conservation et d’entretien. | - respect de la stabilité du bâtiment; - pas modifier le volume; - pas modifier l’aspect architectural; - pas créer un nouveau logement; - pas modifier destination (art. 84 §1er, 6° et 7°). |  |
| - Dans les cours et jardins : - chemins, terrasses, bacs à plantations, fontaines, un étang - mobilier de jardin (bancs, tables, sièges, feux ouverts, barbecues, poubelles, compostières, pergolas, colonnes,…) - candélabres et poteaux d’éclairage - appareillages pour pratique des jeux - pose ou enlèvement abri non destiné aux animaux - clôtures : - haies vives d’essences régionales; - piquets reliés par fils ou treillis à larges mailles (évent. muret de 0.50m à la base) ou 2 traverses horizontales; - portique ou portillon avec vue sur propriété - citernes à eau ou à combustibles enfouies, drains, conduits, avaloirs, filets d’eau, regards, taques, fosses septiques, tout système d’épuration individuelle. | - pas de modification du relief du sol ; - destination conforme. - S(étang)  15 m². - H  2,50 m ; -  1,90 m des limites mitoyennes. - faisceau lumineux au sol  limites mitoyennes - H  3,50 m. - 1 par propriété ; - S  15 m²; - H gouttière  2,50 m & H faîte  3,50 m ; - à l’arrière d’un bâtiment  voirie publique; -  3.00 m des limites mitoyennes; - H  2,00 m. - en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété. |  |
| - antenne de radio-télévision ou antenne parabolique | - S  1,00 m2 ; -  3,00 m des limites mitoyennes ; - à l’arrière d’un bâtiment à voirie publique - au sol dans les C.J.; - sur une élévation et de même teinte; - sur un pan de toiture et de même teinte. |  |
| - le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif | -  60 jours. |  |
| - l’obturation, l’ouverture ou la modification de baies dans le plan de la toiture | - mêmes matériaux qu’existants ; -  1 niveau ; - L (totale)  ¼ L (élévation correspondante) |  |
| - le remplacement de châssis ou baies de toiture, des parements d’élévation ou couvertures de toiture (avec accroissement d’épaisseur  30 cm) | - même aspect extérieur - isolants |  |
| - sur le domaine public : - renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs - renouvellement, déplacement ou enlèvement, des éléments accessoires (parapets, glissières et bordures de sécurité,...) - pose ou enlèvement des dispositifs d'évacuation d'eau (filets d'eau, avaloirs, taques, égouts, collecteurs,...) - installation, déplacement, transformation ou extension de réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant la voirie publique - les aménagements provisoires de voirie - les aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes - placement et renouvellement de petit mobilier urbain (bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d’eau,...) - les travaux d’aménagement des espaces réservés aux plantations - placement, déplacement ou enlèvement des dispositifs ou éléments suivants : - signalisation (y compris son support, les portiques ainsi que sa protection de la circulation) ; - dispositifs fixes ou mobiles - dispositifs de contrôle du stationnement (parcmètres, horodateurs,...); - dispositifs de stationnement ; - dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non (armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies, armoires de télédiffusion,...) - placement, déplacement ou enlèvement des dispositifs d'éclairage public - placement, déplacement ou enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants: - colonnes - panneaux sur pieds - établissement ou modification de la signalisation au sol - placement, déplacement ou enlèvement de ralentisseurs de trafic - pose, enlèvement ou renouvellement des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun (poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d’arrêt pour voyageurs,...) - placement d’une terrasse ouverte saisonnière | - largeur chaussée  7,00 m; - pas d’élargissement de l’assiette; - pas de modification du profil en travers; - sauf revêtements en pierres naturelles. - pas de modification du profil en travers; - sauf murs de soutènement et écrans anti-bruits. - collecteur : H < 1,25 m. - moyennant déclaration préalable (art. 129 §3) -  2 ans. - agrandissement local des espaces; - amélioration de l’aspect esthétique; - amélioration de la sécurité des usagers. - pour limiter circulation ou stationnement. - véhicules à 2 roues. - fût: Ø  1,20 m; - H  3,50 m. - largeur  1,70 m; - H  2,50 m; - Sutile  4 m²/face. - autorisation de voirie; - secteur horeca; - S  50 m². | - C.A. protégé - R.G.B.S.R. - périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique - patrimoine monumental - domaine public issu d’un PCA ou permis de lotir |
| - les miradors en bois (art. 1er, §1er, 9° décret du 14/7/1994 modifiant la loi du 28/02/1882 sur la chasse | - en zone forestière. |  |

# Art. 263.  Actes et travaux qui requièrent

# une déclaration urbanistique.

CONDITIONS GENERALES :

- Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme.

| ### OBJET | #### CONDITIONS PARTICULIERES | EXCEPTION(S) |
| --- | --- | --- |
| - l’ouverture ou la modification de baies hors toiture | - élévation pas érigée sur l’alignement; - dominante verticale; - mêmes matériaux que ceux de l’élévation. |  |
| - dans les cours et jardins : - construction ou remplacement d’un volume secondaire : - sans étage - contigu au bâtiment existant : Soit - à l’arrière ; - en recul d’au moins 4.00 m. de l’alignement ; - volume de liaison à toit plat - construction ou remplacement d’un volume annexe - sans étage ; - isolé ; - non destiné à l’habitation ; - à l’arrière d’un bâtiment existant - abri pour animaux - un rucher - clôture, portique ou portillon - une piscine non couverte | - 1 par propriété ; -  30 m²; -  1.90 m des limites de propriété ; - H gouttière  3.00 m & H faîte  5.00 m; - toiture à 1 ou 2 versant(s) de - pente et longueur identiques ; - gouttière < gouttière du volume principal; - parement & toiture : vitrage ou similaires aux matériaux du bâtiment existant; - baies à dominante verticale. - 1 par propriété ; -  20 m²; -  1.90 m des limites de propriété ; - toiture à 2 versants de pente et longueur identiques ; - parement & toiture : bois, vitrage ou similaires aux matériaux du bâtiment principal. - 1 par propriété ; -  15 m² (colombiers  25 m²); -  3.00 m des limites mitoyennes; -  20.00 m des habitations voisines; - ht 2.50 m corniche; 3.50 m faîte; - parement : bois, grillage ou similaire aux matériaux du bâtiment principal. - sous réserve code rural - autres que 262, 5°, f) - 1 par propriété - £ 75 m²; - pas de modification du T.N. |  |
| - la démolition de construction sans étage ni sous-sol | - < 30 m²; - pas érigée sur l’alignement. |  |
| - pour les exploitations agricoles : - silos de stockage - dalle de fumière - citerne de récolte, de stockage d’eau ou d’effluents d’élevage | - niv. sup. murs de soutènement £ 1,50 m du T.N.; - ³ 3,00 m des limites mitoyennes; - ³ 20,00 m de toute habitation sauf exploitant; - niv. sup. dalle/murs de soutènement £ 1,50 m du T.N. ; - niv. sup. murs de soutènement £ 0,50 m (du T.N.); - ³ 10,00 m de tout cours d’eau classé; - ³ 3.00 m du domaine public; - ³ 20,00 m de toute habitation sauf exploitant; |  |
| - pour la culture de sapins de Noël | mais  (contraire à l’art. 84 §1er 9° b.) |  |
| - créer/modifier un système de drainage | - dans les zones non destinées à l’urbanisation |  |

# Art. 264.  Actes et travaux dispensés de l’avis préalable du FD.

CONDITIONS GENERALES :

- Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme ou requérant l’avis du F.D..

| OBJET | #### CONDITIONS PARTICULIERES | EXCEPTION(S) |
| --- | --- | --- |
| - transformation ou extension d’un immeuble destiné à l’habitation | - S(extension au sol) £ 60 m² ; - élévation côté rue : - dominante verticale des baies ; - S(baies) < S(parties pleines, toiture non comprise) | - C.A. protégé - R.G.B.S.R. - périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique - patrimoine monumental |
| - la création dans un bâtiment d’un nouveau logement |  |  |
| - dans les zones de cours et jardin : - les volières, abris pour animaux et colombiers - démolition de constructions sans étage ni sous-sol | - à l’arrière de l’habitation  domaine public - autres que 263, § 1er,2°,d) ; - < 60 m². |  |
| - dans les zones de cours et jardin : un étang ou une piscine non couverte | - à l’arrière de l’habitation ; - autres que 262,4°,a) et 263,2°f). |  |
| - la construction de murs de séparation |  | - C.A. protégé - R.G.B.S.R. - périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique - patrimoine monumental |
| - la construction de murs de soutènement |  |  |
| - l’aménagement d’une aire de stationnement | - 3 à 9 véhicules. |  |
| - l’aménagement d’une aire de dépôt : - de véhicules usagés ; - de mitraille, matériaux ou déchets | - à l’arrière de l’habitation  voirie publique - £ 4 véhicules ; - < 60 m3. |  |
| - le placement d’enseigne(s) ou dispositif(s) de publicité | - RGU art.431à 442 |  |
| - l’aménagement d’un terrain de sport non couvert | - 1 par propriété ; - ³ 3,00 m des limites mitoyenne; -  (45 m x 25 m). |  |
| - dans les zones de cours et jardins : - chemins, terrasses, bacs à plantations, fontaines, un étang - mobilier de jardin (bancs, tables, sièges, feux ouverts, barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes,…) - candélabres et poteaux d’éclairage - appareillages pour pratique des jeux | - destination conforme. - S(étang) > 15 m². - H > 2,50 m ; - < 1,90 m des limites mitoyennes. - faisceau lumineux au sol > limites mitoyennes - H > 3,50 m. |  |
| - le placement de citernes à eau ou à combustibles non enfouies | - en rapport avec l’infrastructure nécessaire à l’aménagement de la propriété; - non destinées à une activité commerciale. | - C.A. protégé - R.G.B.S.R. - périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique - patrimoine monumental |
| - dans les zones destinées à l’urbanisation : - boisement en essences feuillues; - déboisement; - abattage d’arbres isolés à haute tige des zones d’espaces verts prévues aux PCA et lotissements | - sauf arbres remarquables (art. 84 §1er - 11°) |  |
| - placement sur un bâtiment de capteurs solaires | - autres que 262.2° | - C.A. protégé - R.G.B.S.R. - périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique - patrimoine monumental |
| - la construction de silos de stockage, de dalles de fumière, de citernes de récolte ou de stockage | - autres que 263.4° |  |
| - le placement d’installation(s) fixe(s) ou mobiles | - aucun assemblage | - C.A. protégé - R.G.B.S.R. - périmètre d’intérêt culturel, historique ou esthétique - patrimoine monumental |
| - l’édification d’antennes (les antennes paraboliques, mâts, pylônes,...) | - autres que 262.5°; - H  distance des limites mitoyennes ; - hors réseaux télécommunication (téléphonie, radiophonie,radiotéléphonie, télédistribution...) |  |
| - les éoliennes | - hors réseau production ou distribution d’électricité; - H  distance des limites mitoyennes. |  |
| - les travaux de conservation et d’entretien qui modifient l’aspect architectural d’un bâtiment : - remplacement des matériaux de toiture ou de parement - modification de l’aspect des matériaux de toiture ou de parement - remplacement des portes et châssis | - sablage, peinture, cimentage, crépi, bardage. |  |
| - la modification de destination d’un bâtiment (art. 84 §1er - 7°) | - pas de modification du volume construit ni de l’aspect architectural. |  |
| - les actes et travaux se rapportant à une modification de destination autres que l’art.264 - 20° | - pas de modification du volume construit ni de l’aspect architectural. |  |
| - les abris pour voyageurs aux arrêts des transports publics |  |  |

# Art. 265.  Actes et travaux dispensés du concours d’un architecte

| ### OBJET | #### CONDITIONS PARTICULIERES | EXCEPTION(S) |
| --- | --- | --- |
| - les actes et travaux visés aux articles 262 et 263 |  |  |
| - la création d’un nouveau logement dans un bâtiment existant | Sans toucher : - structures portantes; - volume; - aspect architectural. |  |
| - les serres et vérandas contiguës au volume principal | - un seul niveau; - profondeur £ 3.50 m; |  |
| - la modification sensible du relief du sol |  |  |
| - les actes et travaux visés à l’article 264 : - dans les zones de cours et jardin : un étang ou une piscine non couverte - murs de séparation; - murs de soutènement; - aire de stationnement; - aménagement d’aire de dépôt : - de véhicules usagés, - de mitraille, matériaux ou déchets - enseigne(s) ou dispositif(s) de publicité; - un terrain de sport non couvert; - dans les zones de cours et jardins : - chemins, terrasse, bacs à plantation, fontaines, 1 étang ; - mobilier de jardin (bancs, tables, sièges, feux ouverts, barbecues,poubelles,compostières,pergolas,colonnes,...) - candélabres et poteaux d’éclairage - appareillages pour pratique des jeux - citernes à eau ou à combustibles non enfouies - dans les zones destinées à l’urbanisation : - boisement en essences feuillues; - déboisement; - abattage d’arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d’espaces verts prévues aux PCA et lotissements; - panneaux capteurs solaires; - silos de stockage, de dalles de fumière, de citernes de récolte ou de stockage; - installation(s) fixe(s) ou mobiles ; - antennes (antennes paraboliques, mâts, pylônes,...) - éoliennes; - travaux de conservation et d’entretien qui modifient l’aspect architectural d’un bâtiment : - remplacement des matériaux de toiture ou de parement - modification de l’aspect des matériaux de toiture ou de parement - remplacement des portes et châssis - modification de destination d’un bâtiment (art. 84 §1er – 7°) - modification de destination d’un bâtiment autre - abris pour voyageurs aux arrêts de transports publics | - aucun assemblage - sablage, peinture, cimentage, crépi, bardage. - pas de modification du volume construit ni de l’aspect architectural. |  |
| - boisement, déboisement, abattage ou élagage d’arbres ou de haies |  |  |
| - la mise en œuvre du plan de gestion d’une réserve naturelle domaniale ou agréée, approuvé par le Gouvernement en application de l’article 14 ou de l’article 19 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature |  |  |